华明传感技术（深圳）有限公司

项目立项申请书

| 项目名称： | 10m漫反射TOF位移传感器立项申请书 |
| --- | --- |
| 项目编号： | HM-MD-01（2024） |
| 承担部门： | 研发部 |
| 项目类别： | 产品研发项目 |
| 申请日期： | 2024/08/27 |

| - 基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 10m漫反射TOF位移传感器立项申请书 |  |  |  |
| 项目编号 | HM-MD-01（2024） |  |  |  |
| 项目来源 | 公司 | 承担部门 | 研发部 |  |
| 负责人/电话 | 周华胜/13410814414 | 职务 | 研发总监 |  |
| 计划起止时间 | 2024/8/30~2025/1/30 |  |  |  |
| 项目经费 | （TBD）<120万 | 项目奖金 | （TBD） |  |
| 项目成员 | 项目中的分工 | 是否还承担其他项目 |  | 备注 |
| 周华胜 | 电路设计&Layout 软件框架&算法 | 是 |  |  |
| 袁峰 | 光学设计 | 是 |  |  |
| 覃小源 | 结构设计 | 是 |  |  |
| 冯锵健 | 驱动&应用开发 | 是 |  |  |
| 徐仁斌 | BOM&SOP 软件协助&测试 | 是 |  |  |
| - 项目意义 - 现状及前景 SICK TOF产品主要有Dx35, Dx50, Dx100（仅列举实施可能性大的系列）：Dx35包含漫反射(for natural objects, DT35/DS35, 12m range)与逆反射(on reflective tape, DL35/DR35, 35m range)，DT/DL与DS/DR区别在于输出方式上；Dx50在20m以下的距离仍可以实现漫反射检测；Dx100包括DL100与DL100 Hi，都是逆反射产品，其中Hi指高精度。 国内厂商博亿、深达威等拥有50m TOF产品，两者疑似相同光学结构，采用的是相位检测的ITOF方案，这区别于SICK的上述三个系列产品的DTOF方案。鉴于原理上的缺点，其在精度与测量距离上难以兼顾，随着测量距离的增加测量精度随之变低：10m内精度2mm，每增加10m，精度降低1mm。此外，其响应时间仅为50ms（每秒20次测量），较SICK产品的~1ms也有明显劣势。相比之下，另一国内厂商精嘉科的产品响应时间可以达到1.5ms，但产品仅有10m的量程，目前还无法知晓其技术路线及实现方案，待竞品拆机后评估。 光电位移传感器常见有三种实现原理：三角法，飞行时间（TOF）和平行激光，基于这三种原理SICK都有对应的产品线，这种技术层面上的完备性是我们华明传感应该学习的。此外，从实现方案上也应该向SICK, Keyence等头部一线企业看齐，这有利于我们优先做好跟随者的这一步。 “对于国内市场而言，中长距离TOF激光测距目前基本为进口品牌盘踞，只有极少国产品牌进入该赛道，未能形成规模。在国产化浪潮中必然会带来极大市场需求。” - 特色和创新 根据市场同事的反馈，我们计划按10m、20m漫反射、35m、50m、100m逆反射的先后顺序开发，由近至远逐步打通TOF产品各个测量距离。其中10m漫/35m逆，20m漫/50m逆是相同的透镜与PCB。 通过对Dx35, Dx50, Dx100的拆机分析，发现SICK 产品倾向使用FPGA实现TDC功能，暂不考虑分立器件layout实现的时间测量精度问题，该方案实现难度较大及研发周期不可控，BOM成本也偏高。SICK已经有多年的经验，技术问题已解决，且开发较早，当时还没合适的TDC ASIC。目前国内的厂商已经实现了10ps精度的ASIC方案，价格合适，且已批量用于新能源激光雷达，这是对我们更友好的方案。要适当借力，切不可以高估本身能力。 |  |  |  |  |
| - 功能描述及技术指标 - 功能描述 工作电压; DC12~30V. 输入输出; - RS485(Modbus) - NPN/PNP - 0~10V/4~20mA 12bits - MF Input: Laser off / Teach in / Inactive. 光源; 激光，可见红光. 防水; IP65. OLED显示屏; 128*32. 机械按键; 4. 铝铸外壳; M12, 6PIN快拆接头. 工作温度; -20~55°C. - 技术指标（参考竞品SICK: DT35） 测量范围; 0.05~12m. 分辨率; 0.1mm. 重复精度; 5mm. 线性精度; 10mm. 响应时间; 3ms. |