MD-01 CMP选型报告

- 型号

MS8911S

- 价格与供货情况

代理 MS8911S+MS1005+MS8258D打包价含税15

- 关键参数

- 快速传输延时：4ns

- 低输入失调电压：3mV

- 轨到轨输入/输出

- 推挽结构输出级

- 电源电压：3.0V至5.5V

- 温度范围：-40°C至+125°C

- 内部迟滞：7mV

- 封装：单通道 SOT23-6、SOT23-5、SOT-363；

双通道 MSOP8

- 主要原因

- 供电电压范围

3.0V~5.5V范围满足3.3V供电要求。

- 轨到轨输入

3.3供电情况下提供尽量大的信号输入范围。

- 快速传输

4ns的传输延时使之符合TOF模拟前端的设计需求。

- 封装

提供了SOT363紧凑型封装，为后续更严格空间限制的Layout提供可能性。