MD-01 TDC选型报告

- 型号

MS1005

- 价格与供货情况

代理 MS8911S+MS1005+MS8258D打包价含税15

- 关键参数

- 双通道单精度模式 60ps

- 单通道双精度模式 30ps

- 非校准测量范围 3.5ns(0ns)至 25μs

- 单精度校准测量范围 3.5ns(0ns)至 16μs

- 双精度校准测量范围 3.5ns 至 4μs

- 20ns 最小脉冲间隔，双通道最多可接收 20 个脉冲

- 4 线 SPI 通信接口

- 工作电压 2.5V 至 3.6V

- 工作温度-40°C 至+125°C

- QFN20 封装

- 主要原因

- 供电电压范围

2.5V~3.6V范围满足3.3V供电要求。

- 精度

30ps的精度可实现4.5mm的高分辨精度，由过采样技术可实现更高的精度。

- 范围

双精度下的4μs可实现最远1.2Km的测量范围。

- SPI通信接口

相对于复杂的LVDS通信接口，SPI接口在保证通信速率的前提下提供了更简便的连接方式。

- 脉冲间隔与脉冲数

20ns的最小间隔和20的脉冲数都为后面的过采样技术提供可能性。

- 封装

提供了QFN20紧凑型封装，为后续更严格空间限制的Layout提供可能性。