MD-01 TIA选型报告

- 型号

MS8258D

- 价格与供货情况

代理 MS8911S+MS1005+MS8258D打包价含税15

- 关键参数

- 高增益带宽积：7GHz

- 解补偿，增益≥ 7V/V（稳定）

- 超低偏置电流 MOSFET 输入：2pA

- 低输入电压噪声：3nV/√Hz

- 压摆率：2000V/μs

- 宽输入共模范围：

-低于正电源 1.4V

-高于负电源 0.2V

- TIA 配置下的输出摆幅：2.5Vpp (VDD=5V)

- 电源电压范围：3.3V 至 5.5V

- 静态电流：25mA

- DFN8 封装

- 工作温度范围：-40°C 至+125°C

- 主要原因

- 供电电压范围

3.3V~5.5V范围满足3.3V供电要求。

- 超低偏置电流

低至2pA的输入电流符合光电二极管等高内阻器件对放大器的要求。

- 高增益带宽积

高达7GHz的增益带宽积可为1M的信号提供充足的增益。

- 压摆率

2000V/μs -> 2V/ns，可满足5ns脉冲以放大器的需求。

- 封装

提供了DFN紧凑型封装，为后续更严格空间限制的Layout提供可能性。